| DT-10动态人脸识别一体机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 产品图片 （可拉伸查看细节） |  |  |
|  | 外壳材质 | 铝合金 |  |
|  | 制造工艺 | CNC切割工艺 |  |
| 硬件参数 | CPU处理器 | 4核1.2G |  |
|  | 运行内存RAM | 1G DDR3 |  |
|  | 存储内存ROM | 8G eMMC |  |
|  | 操作系統 | LINUX智能操作系统 |  |
|  | 摄像头 | 200W像素高清彩色摄像头 |  |
|  |  | 100W红外鉴伪摄像头 |  |
|  | 补光灯 | LED高亮补光灯（根据环境光线自动控制） |  |
|  |  | 双红外高功率补光灯（为红外鉴伪摄像头做补光） |  |
|  | 显示屏 | 7英寸，广视角电容触控屏 |  |
|  | 屏幕分辨率 | 1024*600 |  |
|  | 键盘 | 屏幕触控虚拟键盘 |  |
|  | 通讯接口 | TCP/IP，USB type-A接口，无线WIFI |  |
|  | 拒识率 | <= 0.1% |  |
|  | 误识率 | <= 0.0001% |  |
|  | 外观尺寸 | 240mm*124mm*19mm |  |
|  | 动态范围 | 120dB |  |
|  | 工作电压 | DC12V±10% |  |
|  | 供电要求 | DC 12V，3~5A |  |
|  | 环境光线 | 0-50000Lux |  |
|  | 工作温度 | －15℃至60℃、<90℃ RHIP65 |  |
|  | 语言/语音 | 简体中文（标配）、英语 |  |
|  |  | 可根据客户需求定制其他显示语言/语音。 |  |
| 固 件 参 数 | 用户容量 | 2000人、5000人、10000人 |  |
|  | 人脸容量 | 2000张、5000张、10000张 |  |
|  | 用户记录 | 20万条 |  |
|  | 验证方式 | 动态人脸识别验证，密码验证，人脸&密码组合验证 |  |
|  | 人脸识别模式 | 1:1, 1:N |  |
|  | 识别功能 | 姓名识别、工号识别 |  |
|  | 人脸识别时间 | 小于200MS |  |
|  | 智能功能 | 红外活体鉴伪检测 |  |
|  | 识别距离 | 纯动态人脸识别 | 0.5-3米 |
|  |  | 开启红外活体检测 | 0.5-1.5米 |
| 接口输出 | 门磁 | 一路门磁信号输入 |  |
|  | 报警输出 | 1路 |  |
|  | 继电器输出 | 1路 |  |
|  | 232输出 | 1路 |  |
|  | 485输出 | 1路 |  |
|  | U盘输出 | 1路 |  |
|  | 出门开关 | 1路 |  |
|  | 韦根信号 | 1组WG26/34输入（可外接读头做主从机使用） |  |
|  |  | 1组WG26/34输出（可做读头外接至控制器使用） |  |